FS SERİSİ 600W TAM SİNÜS İNVERTER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Saf Sinüs Dalga Çıkışı (THD<3%)

- Giriş ve Çıkış Tamamen İzole Tasarım

- Yüksek Verimlilik 90-94%

- Başlangıç Anında Endüktif ve Kapasitif Yükleri Çalıştırabilir.

- İki LED Göstergesi: Güç Yeşil, Arıza-Kırmızı

- 2 Kez Dalgalanma Gücü

- Yükleme ve Sıcaklık Kontrollü Soğutma Fanı

- Yerleşik Gelişmiş Mikroişlemci ile Kullanıcı Dostu Bir Arayüz

- Koruma: Giriş Düşük Voltaj Alarmı ve Kapatma, Aşırı Yük, Kısa Devre, Giriş Aşırı Gerilimi, Aşırı Sıcaklık, Ters Bağlantı

- USB çıkış portu 5V2.1A

- Uzaktan Kumanda Fonksiyonu ile /CR80 veya CRD80 Remote İsteğe Bağlı 5m Kablolu Kontrolör

- LCD Ekran İşlevi İsteğe Bağlı

- 2 Yıl Kalite Garantisi, Tüm Yaşam Boyunca Teknik Destek.

ÜRÜN UYGULAMALARI

Ev Aletler	       	  				    Marina ve Karavan

Solar Sistem                                                                                           Ofis Ekipmanları

TEKNİK ÖZELLİKLER

| Model |  | FS600-112 | FS600-124 |  | FS600-148 |  | FS600-212 |  | FS600-224 |  |  |  | FS600-248 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Çıkış | AC Voltaj | 100/110/120VAC |  |  |  |  | 220/230/240VAC |  |  |  |  |  |  |
|  | Nominal Güç | 600W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dalgalanma Güçü | Yük 120~150%(3dk); 1200W (3sn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dalga Formu | Tam Sinüs Dalga (THD<3%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frekans | 50/60Hz ±0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AC Düzenleme | ±5% |  |  |  |  | ±10% |  |  |  |  |  |  |
|  | İzin Verilen Güç Faktörü | COSθ-90°~COSθ+90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standart Prizler | ABD/İngiliz/Fransa/İngiltere/Avustralya/Universal vb. isteğe bağlı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Led Göstergeler | Güç Açık İçin Yeşil, Arızalı Durum İçin Kırmızı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | USB PORT | 5V 2.1A | 5V 2.1A |  |  | ---- | 5V 2.1A |  |  | 5V 2.1A | ---- |  |  |
|  | LCD Ekran | Voltaj, Güç, Koruma Durumu (isteğe bağlı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzaktan Kumanda Fonksiyonu | Varsayılan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzaktan Kumanda | CR80/CRD80 opsiyonel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giriş | Yüksüz Akım Çekişi | ≤0.6A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DC Voltaj | 12V | 24V |  |  | 48V | 12V |  |  | 24V | 48V |  |  |
|  | Voltaj Aralığı | 10.5~15VDC | 21~30VDC |  |  | 42~60VDC | 10.5~15VDC |  |  | 21~30VDC | 42~60VDC |  |  |
|  | Verimlilik | 89%~93% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sigorta | 50Ax2 | 25Ax2 |  |  | 15Ax2 | 50Ax2 |  |  | 25Ax2 | 15Ax2 |  |  |
|  | Uzaktan Kumanda | Fonksiyonel (Opsiyonel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koruma | Akü Voltajı Düşük Alarm | 10.5±0.5VDC |  | 21±1.0VDC |  | 42±2.0VDC | 10.5±0.5VDC |  |  | 21±1.0VDC |  | 42±2.0VDC |  |
|  | Akü Voltajı Düşük Kapatma | 10±0.5VDC |  | 20±1.0VDC |  | 40±2.0VDC | 10±0.5VDC |  |  | 20±1.0VDC |  | 40±2.0VDC |  |
|  | Aşırı Yük | Çıkış Voltajını Kapatın, Kurtarmak İçin Yeniden Başlatın |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yüksek Voltaj | 15.5±0.5VDC |  | 31±1.0VDC |  | 62±2.0VDC | 15.5±0.5VDC |  |  | 31±1.0VDC |  | 62±2.0VDC |  |
|  | Yüksek Sıcaklık | Çıkış Voltajını Kapatın, Sıcaklık Düştükten Sonra Otomatik Olarak Kurtarın |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Çıkış Kısa Devre | Çıkış Voltajını Kapatın, Kurtarmak İçin Yeniden Başlatın |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DC Giriş Ters Polarite | Sigorta tarafından |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toprak Arızası | Yükte Elektrik Kaçağı Varsa O/P'yi Kapatın |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yumuşak Kalkış | 3-5 Second |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çevre | Çalışma Sıcaklığı | 0~+50℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nem | 20~90%RH Bağıl Nem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Depolama Sıcaklık&Nem | -30~+70℃,10~95%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Güvenlik ve EMC | Güvenlik Standartları | UL 458 sertifikalı(yalnızca "GFCI" prizler için) |  |  |  |  |  | Sertifikalı EN 60950-1; 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013. |  |  |  |  |  |
|  | İzolasyon Direnci | I/P-O/P: 100 M Ohms/500VDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EMI İletimi ve Radyasyonu | Sertifikalı FCC sınıf A |  |  |  |  |  | Sertifikalı EN 62040-2:2006,EN61000-3-2; EN61000-3-3; |  |  |  |  |  |
|  | EMS Bağışıklığı | ---- |  |  |  |  |  | Sertifikalı IEC61000-4-3, IEC61000-4-6 |  |  |  |  |  |
|  | E-İşaret |  |  |  |  |  |  | Sertifikalı ECE RİO.05:2014 |  |  |  |  |  |
| Diğer | Boyutları (LxWxH) | 281.5×173.6×103.1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paketleme | 2.1kg;6pcs/13.2kg/0.054m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soğutma | Yük Kontrol Fanı Veya Termal Kontrol Fanı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uygulama | Ev ve Ofis Aletleri, Taşınabilir Güç Ekipmanları, Araç, Yat, Karavan ve Off-Grid Güneş Enerjisi Sistemleri... Vb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |